MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA LAR

LOCAL: RUA TIBIRIÇÁ - TENENTE PORTELA - RS

GENERALIDADES: O Memorial Descritivo e especificações foi elaborado com a finalidade de complementar os projetos e fixar normas e características no uso e escolha dos materiais e serviços a ser empregado na ampliação e reforma da casa lar, município de Tenente Portela – RS. A obra de ampliação terá uma área total de 54,61m².

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

A execução dos serviços obedecerá às normas e métodos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Havendo dúvida ou qualquer divergência na documentação do projeto, ou ainda alguma omissão ou incorreção deverá a empresa entrar em contato com o Engenheiro Civil fiscal da Prefeitura Municipal (55) 3551-3400.

No caso de haver a necessidade de substituir algum material especificado neste memorial, deverá ser precedido de consulta prévia e aceitação do departamento técnico através de documento por escrito.

Nenhuma concretagem da obra deverá ser realizada sem a comunicação prévia de no mínimo 24h ao engenheiro fiscal, devendo no ato da realização da mesma estar em todo o procedimento o engenheiro de execução responsável da referida obra.

O diário de obras deve ser mantido em tempo integral junto à obra, assinado pelo mestre de obras e engenheiro de execução, devendo ser entregue ao engenheiro fiscal antes das medições da obra.

Nenhum funcionário deverá trabalhar junto ao canteiro de obra sem ter vinculo empregatício.

# ESPECIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS

  - - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.0.1 Demolições: O muro lateral e de fundos onde será executada a Brinquedoteca deverá ser demolido manualmente. Os entulhos deverão ter destino a ser definido pelo Departamento de Meio Ambiente do município.

1.1.0.2 - Escavação manual: deverá ser executada escavação manual no talude onde será executada a brinquedoteca.

1.1.0.3 – Locação de obra: a locação de obra deverá ser feita com gabarito de tábua de madeira pontaletada a cada 2 m no mínimo.

  - – FUNDAÇÕES

1.2.1 – BRINQUEDOTECA

1.2.1.1 - Escavação manual de valas de fundação: deverá ser executada a escavação manualmente das valas de fundação. O fundo destas valas deverá ser perfeitamente compactado com compactador. Ter o cuidado de não deixar detritos, raízes, no fundo da vala para evitar problemas de recalque de solo futuro.

1.2.1.2 - Aterro compactado manualmente (sob pisos) / nivelamento: após fechamento e nivelamento, deverá ser feito o apiloamento do aterro, em camadas nunca maiores que 15cm, perfeitamente com compactador tipo “sapo”, respeitando-se a umidade ótima do aterro, para obter-se um melhor desempenho da compactação.

1.2.1.3 a 1.2.1.5 Sapata Isolada: deverão ser em concreto armado Fck 25Mpa usinado. As dimensão e armação destas sapatas deverão seguir o que está especificado em projeto.

Obs: No dia da concretagem o engenheiro de execução deve estar presente na obra, as notas fiscais dos caminhões de concreto devem ser apresentadas para o engenheiro de fiscalização juntamente com o lacre do caminhão.

1.2.1.6 - Vigas baldrame seção 14x30cm: as vigas baldrames deverão ser executadas na dimensão de 15x30cm, Fck 20Mpa com montagem, composta por 2 barras de 12,5mm de armadura longitudinal positiva e 2 barras de 10,0mm de armadura longitudinal negativa. Para a armadura transversal devera ser executado estribos de 5mm a cada 15cm.

1.2.0.7 – Impermeabilização da viga baldrame: na viga baldrame de concreto deverá ser executada impermeabilização com argamassa polimérica, desencontrada, espessura 1 mm com 3 demãos.

1.2.0.8 – Estaca de concreto: Nos locais indicados em projeto, deverá ser executado estaca com diâmetro de 25 cm, com trado. Deverá conter armadura de arranque diâmetro de 10mm². Altura mínima de estaca de 1,5m.

Obs: No dia da concretagem o engenheiro de execução deve estar presente na obra, as notas fiscais dos caminhões de concreto devem ser apresentadas para o engenheiro de fiscalização juntamente com o lacre do caminhão.

1.2.2 – MURO LATERAL

1.2.2.1 - Escavação manual de valas de fundação: deverá ser executada a escavação manualmente das valas de fundação. O fundo destas valas deverá ser perfeitamente compactado com compactador. Ter o cuidado de não deixar detritos, raízes, no fundo da vala para evitar problemas de recalque de solo futuro.

1.2.2.2 - Concreto Ciclópico FCK 15Mpa, com 30% de pedra de mão:  sapatas corridas com dimensões mínimas de 30x30 cm. O fundo da vala deverá ser perfeitamente compactado antes da colocação do concreto ciclópico. O concreto ciclópico deverá ter resistência mínima de 15 Mpa, sendo que o mesmo deverá ser USINADO. O concreto deverá ser posto na vala para então somente após isso inserir as pedras de mão sobre a vala, as pedras não poderão ficar encostadas umas nas outras. Salienta-se que o concreto deverá der vibrado.

1.2.1.6 - Vigas baldrame seção 14x25cm: as vigas baldrames deverão ser executadas na dimensão de 14x25cm, Fck 20Mpa com montagem, composta por 4 barras de 10mm². Para a armadura transversal devera ser executado estribos de 5mm a cada 15cm.

1.2.2.3 – Impermeabilização da viga baldrame: na viga baldrame de concreto deverá ser executada impermeabilização com argamassa polimérica, desencontrada, espessura 1 mm com 3 demãos.

1.2.3 – MURO FRONTAL

1.2.3.1 - Escavação manual de valas de fundação: deverá ser executada a escavação manualmente das valas de fundação. O fundo destas valas deverá ser perfeitamente compactado com compactador. Ter o cuidado de não deixar detritos, raízes, no fundo da vala para evitar problemas de recalque de solo futuro.

1.2.3.2 - Concreto magro:  para servir como base a alvenaria a ser executada, deverá ser executado um lastro de concreto magro com dimensões de 20x20cm, o concreto magro deverá ter um traço de 1:4,5:4,5.

1.3 – PAREDES E PAINÉIS

1.3.1 – BRINQUEDOTECA

1.3.1.1 - Alvenaria de vedação de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm:  todas as alvenarias deverão ficar perfeitamente alinhadas e prumadas e serão executadas com tijolos 6 furos, assentados na dimensão de 14cm (deitados), com argamassa mista traço 1:2:8 (cim:cal:areia), com juntas de 1 cm.

1.3.1.2 - Contraverga moldada in loco em concreto para janelas: serão executadas sobre todos os vãos das aberturas de janelas, tendo a altura de 10 cm pela largura da parede e excedendo o vão da esquadria no mínimo por 40 cm, executado em concreto armado, Fck 20 Mpa, traço 1:3: 4 (cim:ar:br), com armadura longitudinal de no mínimo 6,3 mm e armadura transversal de 5 mm a cada 15 cm.

1.3.1.3 - Verga moldada in loco em concreto para janelas: serão executadas sobre todos os vãos das aberturas de janelas, tendo a altura de 10 cm pela largura da parede e excedendo o vão da esquadria no mínimo por 40 cm, executado em concreto armado, Fck 20 Mpa, traço 1:3: 4 (cim:ar:br), com armadura longitudinal de no mínimo 6,3 mm e armadura transversal de 5 mm a cada 15 cm.

1.3.1.4 - Verga moldada in loco em concreto para portas: serão executadas sobre todos os vãos das aberturas de janelas, tendo a altura de 10 cm pela largura da parede e excedendo o vão da esquadria no mínimo por 20 cm, executado em concreto armado, Fck 20 Mpa, traço 1:3: 4 (cim:ar:br), com armadura longitudinal de no mínimo 6,3 mm e armadura transversal de 5 mm a cada 15 cm.

1.3.1.5 – Impermeabilização com manta asfáltica: na parte onde a parede ficará abaixo do nível do solo, deverá ser aplicado a manta asfáltica elastomérica em poliéster na espessura de 3mm, inclusive a aplicação de primer asfáltico.  A manta deverá ser aplicada sobre a parede já emboçada.

1.3.2 – MURO LATERAL E FRONTAL

1.3.2.1 – No muro lateral deverá ser executada alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm:  todas as alvenarias deverão ficar perfeitamente alinhadas e prumadas e serão executadas com tijolos 6 furos, assentados na dimensão de 14cm (deitados), com argamassa mista traço 1:2:8 (cim:cal:areia), com juntas de 1 cm.

1.3.2.2 – Viga de amarração: na parte superior da alvenaria executada, deverá ser executada uma viga de amarração em concreto armado, Fck 20 Mpa, traço 1:3: 4 (cim:ar:br), com armadura longitudinal de no mínimo 6,3 mm e armadura transversal de 5 mm a cada 15 cm.

1.2.3.3 – No muro frontal deverá ser executada alvenaria em tijolo maciço, onde os tijolos serão assentados na dimensão de um tijolo (20 cm), com uma argamassa mista, traço 1:2:8 (cim:cal:areia), com fiadas desencontradas na vertical e continuas na horizontal tendo espessura aproximada de 1,0 +- 0,20cm.

1.4 – SUPRA ESTRUTURA

1.4.1 – BRINQUEDOTECA

1.4.1.1 - Viga superior seção 14x30cm de concreto armado: O concreto deverá ter Fck 20 Mpa USINADO. A estrutura é composta por vigas na dimensão de 14x30cm, conforme projeto. A armadura das vigas deverá ser composta por 2 barras de 10,0mm² de armadura longitudinal positiva e 2 barras de 10,0mm² de armadura longitudinal negativa. Para a armadura transversal deverá ser executado estribos de 5mm² a cada 15cm.

1.4.1.2 - Pilares de concreto armado 14x30cm:. O concreto deverá ter Fck 20 Mpa USINADO. A estrutura é composta por pilares na dimensão de 14x30cm, conforme projeto. A armadura dos pilares deverá ser composta por 4 barras de 10mm, estribados a cada 15cm com barras de Ø5mm².

1.4.1.3 Pilar P2: Este pilar será executado na brinquedoteca na parede de ‘fundos’ na parte que ficará o aterro do lote lindeiro dos fundos. Este pilar será executado até uma altura de 1,50m para a contenção de aterro e após esta altura continuará a execução normalmente dos três pilares 14x30cm.   O concreto deverá ter Fck 20 Mpa USINADO. A estrutura é composta por pilares na dimensão de 14x30cm, conforme projeto, mais a área maciça com malha de aço 10x30 cm com aço 5mm² nas duas faces, conforme projeto. A armadura dos pilares 14x30cm deverá ser composta por 4 barras de 10mm, estribados a cada 15cm com barras de Ø5mm².

1.4.1.3 - Laje pré-moldada beta 11: laje com vigotas pré-moldadas, armadura negativa e tavela cerâmica. O capeamento deverá ser com concreto 20Mpa USINADO, com espessura mínima de 3cm. A armadura de distribuição será com tela soldada malha 15x15 com barras de 5mm de diâmetro.

1.4.1 – MUROS

1.4.1.2 - Pilares de concreto armado 14x14cm:. O concreto deverá ter Fck 20 Mpa USINADO. A estrutura é composta por pilares na dimensão de 14x14cm, conforme projeto. A armadura dos pilares deverá ser composta por 4 barras de 8mm², estribados a cada 15cm com barras de Ø4,2mm².

1.5 – REVESTIMENTO

1.5.1 – BRINQUEDOTECA

1.5.1.1 – Chapisco aplicado em alvenaria e concreto: todas as alvenarias deverão ser chapiscadas antes da execução do emboço. Deverá ser adotada para o chapisco argamassa de cimento e areia traço 1:3. O chapisco deverá ser aplicado diretamente nas alvenarias, de maneira que cubra todas as superfícies.

1.5.1.2 -  Emboço/massa única, aplicado manualmente em paredes internas e externas: Deve-se aplicar emboço em toda parte interna, inclusive no teto do subsolo,  argamassa mista, espessura 2 cm, traço 1:2:9 ( cim:cal:areia média).

1.5.2 – MURO DECORADO

1.5.2.1 –  Lavagem: o muro deverá ser totalmente lavado com lava jato, em toda sua superfície.

1.5.2.2 – Chapisco aplicado em alvenaria e concreto: todas as alvenarias deverão ser chapiscadas antes da execução do emboço. Deverá ser adotada para o chapisco argamassa de cimento e areia traço 1:3. O chapisco deverá ser aplicado diretamente nas alvenarias, de maneira que cubra todas as superfícies.

1.5.2.3 -  Emboço/massa única, aplicado manualmente em paredes internas e externas: Deve-se aplicar emboço em toda parte interna, inclusive no teto do subsolo,  argamassa mista, espessura 2 cm, traço 1:2:9 ( cim:cal:areia média).

1.5.3 – MURO LATERAL E FRONTAL

1.5.3.1 – Chapisco aplicado em alvenaria e concreto: todas as alvenarias deverão ser chapiscadas antes da execução do emboço. Deverá ser adotada para o chapisco argamassa de cimento e areia traço 1:3. O chapisco deverá ser aplicado diretamente nas alvenarias, de maneira que cubra todas as superfícies.

1.5.3.2 -  Emboço/massa única, aplicado manualmente em paredes internas e externas: Deve-se aplicar emboço em toda parte interna, inclusive no teto do subsolo,  argamassa mista, espessura 2 cm, traço 1:2:9 ( cim:cal:areia média).

  - – PINTURA

As cores a serem utilizadas estão demonstradas em projeto.

1.6.1 – BRINQUEDOTECA

1.6.0.1 a 1.6.0.3 - Preparação, emassamento e pintura de paredes.

Deverá ser passada uma demão fechada de FUNDO PREPARADOR (não é fundo selador) em todos as paredes, após a cura do emboço.

Após a secagem do fundo preparador, deve-se passar a primeira demão de massa ACRÍLICA de boa qualidade, realizar o devido lixamento mecânico com lixadeiras circulares. Na sequência realizar a segunda demão de massa ACRÍLICA de boa qualidade, afim de finalizar a regularização das paredes.

OBS: As paredes devem ser emassadas de forma que deixem a parede em perfeito alinhamento, sem ondulações, trincas ou defeitos posteriores na pintura.

Após a secagem da massa ACRÍLICA, deve-se passar mais uma demão fechada de FUNDO PREPARADOR (não é fundo selador) em todas as paredes.

OBS: ENTRE CADA ETAPA DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER SOLICITADO A PRESENÇA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PARA DEVIDA VERIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO.

1.6.0.4 – Na parede lateral e de fundo, na parte onde faz divisa com lindeiros, não será feito o emassamento, será apenas aplicado o fundo selador para após aplicar a pintura.

1.6.0.5 – Aplicação de pintura: Após secagem do fundo preparador, deverá ser realizada aplicação de TRÊS demãos de tinta látex acrílica de 1° qualidade tipo Semi brilho. A base da tinta a ser utilizada deverá obrigatoriamente ser BASE A OU P (dependendo da marca) de primeira linha,  premium na cor pigmentada.

OBS: ENTRE CADA ETAPA DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER SOLICITADO A PRESENÇA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PARA DEVIDA VERIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO.

    - – CASA EXISTENTE

1.6.2.1 LIXAMENTO – PREPARAÇÃO DE PAREDES, PORTAS E JANELAS: TODAS as paredes deverão ser completamente lixadas e preparadas sendo que onde há desplacamento de pintura, a mesma deverá ser totalmente removida, devendo ser aplicada massa acrílica onde necessário.

1.6.2.2 – APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA: Deverá ser realizada aplicação de duas demãos de tinta látex acrílica de 1° qualidade tipo Semi brilho, de primeira linha,  premium na cor a ser definida pela fiscalização juntamente com a direção da escola.

1.6.2.3 – PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA:

As abas e as portas deverão ser pintadas com tinta em esmalte sintético acetinado, linha premium, duas demãos, na cor a ser definida pela fiscalização juntamente com a direção da escola.

1.6.2.4  - PINTURA ABERTURAS METÁLICAS: As janelas existentes deverão ser lixadas, limpas e pintadas com tinta esmalte acetinado em duas demãos, tinta de boa qualidade  e alto rendimento, fabricada em BASE de primeira linha,  premium, na cor A SER INFORMADA PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.

OBS: NA LATA DA TINTA DEVERÁ CONTER O SELO COM AS CARACTERÍSTICAS DA TINTA SUPRACITADA.

OBS: ENTRE CADA ETAPA DOS SERVIÇOS (INCLUSIVE LIXAMENTO) DEVERÁ SER SOLICITADO A PRESENÇA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PARA DEVIDA VERIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO.

    - –  MUROS

1.6.3.1  Fundo selador acrílico: deverá ser aplicado no muro, antes da pintura, fundo selador acrílico, uma demão.

1.6.3.2 – APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA: Deverá ser realizada aplicação de duas demãos de tinta látex acrílica de 1° qualidade tipo Semi brilho, de primeira linha,  premium na cor a ser definida pela fiscalização juntamente com a direção da escola.

    - –  MUROS DECORADOS

1.6.4.1  Fundo selador acrílico: deverá ser aplicado no muro, antes da pintura, fundo selador acrílico, uma demão.

1.6.4.2 – APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA: Deverá ser realizada aplicação de três demãos de tinta látex acrílica de 1° qualidade tipo Semi brilho, de primeira linha,  premium na cor a ser definida pela fiscalização juntamente com a direção da escola. DEVERÁ SER SEGUIDO O DESENHO PROPOSTO EM PROJETO.

1.7 – ESQUADRIAS

1.7.0.1 - Peitoril em granito ou  mármore preto, polido, preto, largura 15cm, espessura 2,0cm, com pingadeira. Deverá ser colocado deixando um ressalto de 3cm para fora da parede, com inclinação de no mínimo 2% para fora

1.7.0.2 – Janelas de correr de alumínio de correr, 2 folhas: As janelas deverão ser em alumínio com dimensões conforme projeto, deverão ser em duas folhas, de correr, completas, com vidros. As dimensões deverão seguir a indicação dos projetos, com peitoris de granito em caimento para fora. No lado interno da janela deve possuir vistas e a janela deve ficar rente a face interna da parede. A fixação deve ser feita com parafusos e vedação com espuma expansiva.

1.7.0.3 - Gradil de ferro em barra chata de 25x4,8mm: a mesma devera ser instalada chumbada junto a parede, com cantoneiras, as barras deverão ser espaçadas em 10 cm na vertical, deverá ser instalada na parte externa das janelas, a mesma deverá ser entregue pintada, incluindo fundo de zarcão.

1.7.0.4 – Porta de correr de alumínio de correr, 4 folhas: As portas deverão ser em alumínio com dimensões conforme projeto, deverão ser em quatro folhas, de correr, completas, com vidros. No lado interno da porta deve possuir vistas e a janela deve ficar rente a face interna da parede. A fixação deve ser feita com parafusos e vedação com espuma expansiva.

1.7.0.5 – Porta de abrir em alumínio com lambri: A porta deverá ser em ser em alumínio com dimensões e divisões de folhas conforme projeto, completa, com lambri horizontal/laminada. Deverá ser completa com fechadura e puxador embutidos. No lado interno da porta deve possuir vistas e a janela deve ficar rente a face interna da parede.

1.8 – TELHAMENTO

1.8.0.1 - Fabricação e instalação de estrutura de madeira: será de madeira, sobre a laje inclinada, deverá ser pregadas terças de madeira, também de canela loura, espessura 4x6 cm. A fixação da estrutura de madeira deverá ser feita através da ferragem de espera deixada na viga de amarração das paredes.

OBS: Não será permitida a utilização de madeira já usada e danificada na confecção da estrutura do telhado. Todo o madeiramento que ficar incorporado à edificação deverá receber tratamento anticupinicida.

1.8.0.2 – Telha fibrocimento: deverão ser telhas com espessura mínima 6mm, onduladas. O recobrimento lateral mínimo deverá ser de ¼ de onda.

1.8.0.3 – Impermeabilização com manta asfáltica: na parte onde a parede ficará abaixo do nível do solo, deverá ser aplicado a manta asfáltica elastomérica em poliéster na espessura de 3mm, inclusive a aplicação de primer asfáltico.  A manta deverá ser aplicada sobre a parede já emboçada.

1.9 – CALHAS

1.9.0.1 e 1.9.0.2 – Rufo em chapa de aço galvanizado: a mesma deverá ser em chapa galvanizada, n°  26, desenvolvimento de 33cm.

1.10 – PAVIMENTAÇÃO

1.10.0.1 e 1.10.0.2 – Piso em concreto moldado in loco:  Após espalhar o lastro de brita de 3 cm, com brita graduada nº 2, deverá ser realizado taqueamento sendo utilizado um prego sobre os tacos para posteriormente não ficar aparente o taco no piso. A espessura do piso de concreto deverá ser de 6cm.

1.10.0.3 - Revestimento cerâmico PEI-4: após a execução do piso, nos locais indicados em planta receberá piso cerâmico 45x45 cm, tipo PEI-4, assentados com argamassa colante tipo ACIII e rejuntados com juntabell, de 3 mm de espessura, apresentando uma declividade mínima de 1%(um por centro) em direção aos ralos e canaletas. Na rampa de acesso ao banheiro, indicadas em planta o piso deverá ser antiderrapante. Para o recebimento do revestimento cerâmico, será feita uma conferência em todas as peças, sendo que peças com som cavo (peça oca), deverão substituídas.

1.10.0.4 – Rodapé cerâmico: todos os locais que receberão piso cerâmico, deverão ter rodapé com cerâmica 45x45 cm, tipo PEI-4, na altura de 7cm assentados com argamassa colante tipo

1.11 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.11.0.1 – Cabo isolado de cobre 1,5mm²: a fiação deverá ser com fios isolados na bitola 1,5 mm² de cobre. Os fios deverão ser normatizados e antichamas, devendo também toda fiação ficar dentro de eletrodutos corrugados flexíveis ou rígidos de acordo com o indicado em projeto (rígido na estrutura metálica ou aparentes). Toda fiação deverá seguir restritamente o projeto elétrico, sendo todas as tomadas com aterramento individual de cada circuito.

1.11.0.2 – Cabo isolado de cobre 2,5mm²: a fiação deverá ser com fios isolados na bitola 2,5 mm² de cobre. Os fios deverão ser normatizados e antichamas, devendo também toda fiação ficar dentro de eletrodutos corrugados flexíveis ou rígidos de acordo com o indicado em projeto (rígido na estrutura metálica ou aparentes). Toda fiação deverá seguir restritamente o projeto elétrico, sendo todas as tomadas com aterramento individual de cada circuito.

1.11.0.3 – Cabo de cobre isolado: Para entrada de energia no cd conforme apresentado nos projetos, deve-se utilizar cabo de cobre isolado com área de 10mm² 450/750v resistente a chama. A entrada de energia será trifásica, desta maneira deverá a entrada de energia possuir 5 fios, sendo 1 neutro, 1 terra e 3 fases.

1.11.0.4 a 1.12.0.7 - Os pontos de energia de tomada ou interruptor devem seguir a sua respectiva potência indicada, devendo todas possuir caixa de embutir normatizada, porém não deve ser metálica. As tomadas e interruptores deverão ser do tipo MODULAR normatizado, na cor branca. Nos locais onde as tomadas ou interruptores localizam-se em pilares, estes, devem ser de sobrepor.

1.11.0.8 - Plafon de led: No detalhe executado junto a tesoura, em nível, deverá ser instalado plafons de led de sobrepor, com dimensões de 30x30cm, com emissão de luz branco frio e potência de 24w, luminosidade mínima 1600 lúmens e tensão 220v. O produto deverá ser confeccionado em alumínio e acrílico.

1.11.0.9 - Arandela meia lua:  Na parede da casa existente indicada em projeto, deverão ser instaladas arandelas tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 6W, com reator.

1.11.0.10 - Eletroduto corrugado flexível: os eletrodutos deverão possuir bitola de 25mm, de alta resistência, fixados nas alvenarias por rasgos nas mesmas, nas alvenarias será fechado com argamassa mista traço 1:2:8(cim:cal:areia). No forro deverão ser passados os eletrodutos para canalização da fiação. Deverão ficar embutidos na laje.

1.11.0.11 – Haste de Aterramento: Deverão ser instaladas hastes de aterramento conforme indicado em projeto, comprimento de 3m e diâmetro de 3/8”. As hastes deverão estar dentro das caixas de inspeção em pvc especificas para tal e distanciadas uma das outras conforme cotas do projeto. A interligação das hastes deverá ser com cabos enterrados de cobre na espessura indicada em projeto, e preferencialmente estes devem ser nus.

1.11.0.12 – quadro de distribuição: O quadro de distribuição para disjuntores deve ser de embutir, com material de PVC ou plástico para no mínimo 8 disjuntores.

1.11.0.13 e 1.11.0.14 - Disjuntor monofásico: Os disjuntores tripolares de 10 a 50A devem ser termomagnéticos normatizados para 240V instalado no local.

OBS: Após as instalações das tubulações, antes da aplicação do emboço, deverá ser solicitado ao setor de engenharia a fiscalização e conferencia do serviço, ficando o empreiteiro sujeito a demolição e retrabalho do serviço no qual não foi possível ser verificado.

1.12 – GRADE METÁLICA EXTERNA

1.12.0.1 a 1.12.0.3 -  Grades externas com portão:  A grade externa deverá ser feita com tubos na dimensão 3x3 cm com espessuras de 1,06mm e 1,20mm e os pilares de 8x8cm, com espessura de 2mm. Espaçamento e dimensões estão detalhadas no projeto. A estrutura deverá ser chumbada em concreto de fck 20Mpa, com dimensões mínimas de 35cmx35cmx50cm(altura).

Toda a estrutura deverá receber demão de tinta tipo zarcão, com função anti-corrosiva, para após receber pintura com tinta esmalte sintético para superfícies metálicas. O portão deverá ser de correr, com sistema adequado para fechamento do mesmo.

  - – COBERTURA LATERAL

1.13.0.1 – Estrutura e Fechamento – Para fechamento da parte frontal da cobertura entre o ginásio e salas, deve-se criar a estrutura do pórtico  de acordo com o projeto, com tubos quadrados 8x8cm espessura 3mm.

As fundações devem ser em concreto na dimensão de 40x40x40cm, com barra para travamento do tubo.

1.13.0.2 - Terças Metálicas – Sobre as tesouras deverão ser instaladas terças em perfis “U” ENRIJECIDOS, dimensões 100x50x17mm espessura 3mm. Pintados em fábrica com pistola, tinta esmalte sintético brilhante.

1.13.0.3 Telhamento com telhas de policarbonato: Sobre as terças supramencionadas, deve-se instalar as telhas policarbonato alveolar fumê na espessura de 6mm. As telhas deverão ter proteção UV.

1.13.0.4 Calha em chapa de aço galvanizado: a mesma deverá ser em chapa galvanizada, n°  24, desenvolvimento de 33cm, com tubo PVC diâmetro 100mm para destinação final da água.

OBS – Todos os itens que envolvem chapa de aço galvanizada para calhas e rufos, devem ser bem aparafusados e vedados com SILICONE TIPO PU, específico para o serviço.

  - – MINI ARQUIBANCADA

1.14.0.1 - Concreto magro:  para servir como base a alvenaria a ser executada, deverá ser executado um lastro de concreto magro com dimensões de 20x20cm ou 30x30cm, conforme indicado em projeto, o concreto magro deverá ter um traço de 1:4,5:4,5.

1.14.0.2 – Nos locais indicados no projeto deverá ser executada alvenaria em tijolo maciço, onde os tijolos serão assentados na dimensão de um tijolo (10 cm), com uma argamassa mista, traço 1:2:8 (cim:cal:areia), com fiadas desencontradas na vertical e continuas na horizontal tendo espessura aproximada de 1,0 +- 0,20cm.

1.14.0.3 – Viga de amarração: na parte superior da alvenaria executada, deverá ser executada uma viga de amarração em concreto armado, Fck 20 Mpa, traço 1:3: 4 (cim:ar:br), com armadura longitudinal de no mínimo 6,3 mm e armadura transversal de 5 mm a cada 15 cm.

1.14.0.4 - Aterro compactado manualmente (sob pisos) / nivelamento: após fechamento e nivelamento, deverá ser feito o apiloamento do aterro, em camadas nunca maiores que 15cm, perfeitamente com compactador tipo “sapo”, respeitando-se a umidade ótima do aterro, para obter-se um melhor desempenho da compactação.

1.14.0.5 – Piso em concreto moldado in loco:  Após espalhar o lastro de brita de 3 cm, com brita graduada nº 2, deverá ser realizado taqueamento sendo utilizado um prego sobre os tacos para posteriormente não ficar aparente o taco no piso. A espessura do piso de concreto deverá ser de 6cm, armado com tela de aço soldada CA-60 dianteiro do fio 5mm, espaçamento 10x10cm.

1.14.0.6 – Chapisco aplicado em alvenaria e concreto: todas as alvenarias deverão ser chapiscadas antes da execução do emboço. Deverá ser adotada para o chapisco argamassa de cimento e areia traço 1:3. O chapisco deverá ser aplicado diretamente nas alvenarias, de maneira que cubra todas as superfícies.

1.14.0.7 -  Emboço/massa única, aplicado manualmente em paredes internas e externas: Deve-se aplicar emboço em toda parte interna, inclusive no teto do subsolo,  argamassa mista, espessura 2 cm, traço 1:2:9 ( cim:cal:areia média).

1.14.0.8  Fundo selador acrílico: deverá ser aplicado no muro, antes da pintura, fundo selador acrílico, uma demão.

1.14.0.9 – APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA: Deverá ser realizada aplicação de duas demãos de tinta látex acrílica de 1° qualidade tipo Semi brilho, de primeira linha,  premium na cor a ser definida pela fiscalização juntamente com a direção da escola. DEVERÁ SER SEGUIDO O DESENHO PROPOSTO EM PROJETO.

____________________________________________________________________

OBS.: a obra deverá ser entregue limpa, isenta de entulhos de construção, inclusive a parte externa da obra. A parte interna deve ser entregue pronta para ser utilizada.

-Uso de EPIs e EPCs são obrigatórios em tempo integral da obra!!!!

As instalações elétricas e hidráulicas serão testadas para verificação da sua funcionabilidade.

A empreiteira deverá obrigatoriamente ter um engenheiro responsável pela execução da obra, sendo necessário a apresentação da ART de execução antes do início das obras. O nome do profissional e o numero do respectivo registro junto ao CREA, devera também estar presente na placa de identificação da obra, mencionada anteriormente.

A empreiteira deverá manter junto ao canteiro de obras o diário de obras, devendo fazer seu preenchimento diariamente, o engenheiro de execução deverá assinar o diário juntamente com o mestre de obras e proprietário da empreiteira.

Nenhum funcionário deverá ser mantido em canteiro de obras sem vínculo empregatício, podendo em qualquer tempo o engenheiro fiscal solicitar cópia das carteiras de trabalho ou contratos.

QUALQUER DIVERGÊNCIA QUE HOUVER ENTRE O PROJETO E NO LOCAL DA OBRA, DEVERÁ SER COMUNICADO O RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO/FISCALIZAÇÃO, PARA PODER SE DIRIMIR AS DÚVIDAS ORIUNDAS NA EXECUÇÃO.

Tenente Portela, Agosto de 2022.

ELIANDRO TIECKER                                                                  ROSEMAR A. SALA

Eng° Civil – CREA 180283                                                              Prefeito Municipal